智能物流小车自控设计方案

| 作品名称：智能物流小车1.0 |  |
| --- | --- |
| 小组成员（签字） | 周一魏 李嘉鹏 李博林 |
| 设计要求： 自主设计并制作一种智能制造工程背景中的物流小车，小车应具有车间作业中的物料抓取、搬运、码垛、避障等功能 （1）、场地 （2）、物料形状：50*50*60的长方体 （3）关于任务：智能物流小车在规定时间内完成从起点出发，到达上料区抓取物料，通过指定障碍区，到达下料区将物料放置于指定位置，最后到达终点停止运行等任务。 |  |
| 小车初步设计方案（简述其总体设计思路、及电气控制方案等） （1）、传感器的分布，请在下图中，简易标出，并且列出其数量和作用，选购的传感器型号及其参数 - 避障传感器 1路光敏二极管传感器*1 1.2、循迹传感器 XLJG100CM激光漫反射传感器*2 1 .3、定点停车传感器 TCRT5000红外反射传感器*2 （2）、小车的行走部件，列出你选购的型号及其参数，以及控制模式。 电动机型号：Y90L-4 额定功率：1.5KW 电流满载：3.7 转速满载：1400 功率因数：0.82 效率：0.81 额定电流：6.5 额定转矩：2.2 最大转矩：2.2 外形尺寸：335*245*190 （3）、机械手的选择，列出机械手控制的舵机数，以及小车主板与舵机控制板的沟通交流模式。 舵机数：6 沟通交流模式：串口通信控制 （4）、小车控制板的选择和输入输出端口定义 小车控制板：Arduino uno pinMode(MotorLeft1, OUTPUT); pinMode(MotorLeft2, OUTPUT); pinMode(MotorRight1, OUTPUT); pinMode(MotorRight2, OUTPUT); pinMode(SensorLeft, INPUT); pinMode(SensorRight, INPUT); pinMode(SensorMid, INPUT); pinMode(SensorLeft0, INPUT); pinMode(SensorRight0, INPUT); （5）、程序编写 5.1：接口定义 const int MotorLeft1=8;//左电机后退 const int MotorLeft2=9; //左电机前进 const int MotorRight1=11;// 右电机后退 const int MotorRight2=10;// 右电机前进 const int SensorLeft=4; //左测循迹 const int SensorRight=3; //右测循迹 const int SensorMid=6;//避障 const int SensorLeft0=2;//左侧停车 const int SensorRight0=5;//右侧停车 5.2：循迹方案及程序 /** * 功能：小车循迹 */ const int MotorLeft1=8; const int MotorLeft2=9; const int MotorRight1=11; const int MotorRight2=10; const int SensorLeft=4; //左传感器 const int SensorRight=3; //右传感器 int SL; //左状态 int SR; //右状态 void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(MotorLeft1, OUTPUT); pinMode(MotorLeft2, OUTPUT); pinMode(MotorRight1, OUTPUT); pinMode(MotorRight2, OUTPUT); pinMode(SensorLeft, INPUT); pinMode(SensorRight, INPUT); } void loop() { SL=digitalRead(SensorLeft); SR=digitalRead(SensorRight); if(SR==LOW&&SL==LOW){ //前进 analogWrite(MotorLeft2,100); analogWrite(MotorRight2,100); // digitalWrite(MotorLeft2,HIGH); digitalWrite(MotorLeft1,LOW); // digitalWrite(MotorRight2,HIGH); digitalWrite(MotorRight1,LOW); } else if(SL==LOW&&SR==HIGH){ //左转 analogWrite(MotorRight2,70); digitalWrite(MotorLeft2,LOW); digitalWrite(MotorLeft1,LOW); // digitalWrite(MotorRight2,HIGH); digitalWrite(MotorRight1,LOW); } else if(SL==HIGH&&SR==LOW){ //右转 analogWrite(MotorLeft2,70); digitalWrite(MotorRight2,LOW); digitalWrite(MotorRight1,LOW); // digitalWrite(MotorLeft2,HIGH); digitalWrite(MotorLeft1,LOW); } } 5.3：避障方案及程序 /** * 功能：小车避障 */ const int MotorLeft1=8; const int MotorLeft2=9; const int MotorRight1=11; const int MotorRight2=10; const int SensorLeft=4; //左传感器 const int SensorRight=3; //右传感器 const int SensorMid=6; int SL; //左状态 int SR; //右状态 int SM; void stop(){ digitalWrite(MotorLeft2,LOW); digitalWrite(MotorLeft1,LOW); digitalWrite(MotorRight2,LOW); digitalWrite(MotorRight1,LOW); } void straight(){ analogWrite(MotorLeft2,100); analogWrite(MotorRight2,100); // digitalWrite(MotorLeft2,HIGH); digitalWrite(MotorLeft1,LOW); // digitalWrite(MotorRight2,HIGH); digitalWrite(MotorRight1,LOW); } void left(){ analogWrite(MotorRight2,100); digitalWrite(MotorLeft2,LOW); digitalWrite(MotorLeft1,LOW); // digitalWrite(MotorRight2,HIGH); digitalWrite(MotorRight1,LOW); } void right(){ analogWrite(MotorLeft2,100); digitalWrite(MotorRight2,LOW); digitalWrite(MotorRight1,LOW); // digitalWrite(MotorRight2,HIGH); digitalWrite(MotorLeft1,LOW); } void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(MotorLeft1, OUTPUT); pinMode(MotorLeft2, OUTPUT); pinMode(MotorRight1, OUTPUT); pinMode(MotorRight2, OUTPUT); pinMode(SensorLeft, INPUT); pinMode(SensorRight, INPUT); pinMode(SensorMid, INPUT); } void loop() { SL=digitalRead(SensorLeft); SR=digitalRead(SensorRight); SM=digitalRead(SensorMid); if(SR==LOW&&SL==LOW&&SM==HIGH){ straight(); } else if(SM==LOW){ left(); delay(800); straight(); delay(800); right(); delay(800); straight(); delay(1500); right(); delay(800); straight(); delay(800); left(); delay(800); } else if(SR==HIGH&&SL==LOW&&SM==HIGH){ left(); } else if(SL==HIGH&&SR==LOW&&SM==HIGH){ right(); } } 5.4：定点停车方案及程序 /** * 功能：小车定点停车 */ const int MotorLeft1=8; const int MotorLeft2=9; const int MotorRight1=11; const int MotorRight2=10; const int SensorLeft=4; //左传感器 const int SensorRight=3; //右传感器 const int SensorMid=6; const int SensorLeft0=2; const int SensorRight0=5; int SL; //左状态 int SR; //右状态 int SM; int SL0; int SR0; void stop(){ digitalWrite(MotorLeft2,LOW); digitalWrite(MotorLeft1,LOW); digitalWrite(MotorRight2,LOW); digitalWrite(MotorRight1,LOW); } void straight(){ analogWrite(MotorLeft2,100); analogWrite(MotorRight2,100); // digitalWrite(MotorLeft2,HIGH); digitalWrite(MotorLeft1,LOW); // digitalWrite(MotorRight2,HIGH); digitalWrite(MotorRight1,LOW); } void left(){ analogWrite(MotorRight2,100); digitalWrite(MotorLeft2,LOW); digitalWrite(MotorLeft1,LOW); // digitalWrite(MotorRight2,HIGH); digitalWrite(MotorRight1,LOW); } void right(){ analogWrite(MotorLeft2,100); digitalWrite(MotorRight2,LOW); digitalWrite(MotorRight1,LOW); // digitalWrite(MotorRight2,HIGH); digitalWrite(MotorLeft1,LOW); } void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(MotorLeft1, OUTPUT); pinMode(MotorLeft2, OUTPUT); pinMode(MotorRight1, OUTPUT); pinMode(MotorRight2, OUTPUT); pinMode(SensorLeft, INPUT); pinMode(SensorRight, INPUT); pinMode(SensorMid, INPUT); pinMode(SensorLeft0, INPUT); pinMode(SensorRight0, INPUT); } void loop() { SL=digitalRead(SensorLeft); SR=digitalRead(SensorRight); SM=digitalRead(SensorMid); SL0=digitalRead(SensorLeft0); SR0=digitalRead(SensorRight0); if(SL0==HIGH&&SR0==HIGH){ stop(); } if(SR0==HIGH){ stop(); delay(1000); straight(); delay(500); } else if(SR==LOW&&SL==LOW&&SM==HIGH){ straight(); } else if(SM==LOW){ left(); delay(800); straight(); delay(800); right(); delay(800); straight(); delay(1500); right(); delay(800); straight(); delay(800); left(); delay(800); } else if(SR==HIGH&&SL==LOW&&SM==HIGH){ left(); } else if(SL==HIGH&&SR==LOW&&SM==HIGH){ right(); } } |  |